彭水自治县集体建设用地基准地价

一、集体建设用地使用权基准地价表

单位：元/平方米

| 级别 | 商服用地 | 工矿仓储用地 | 公共管理与公共服务用地 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 500 | 300 | 320 |
| 2 | 390 | 220 | 260 |
| 3 | 300 | 170 | 210 |
| 4 | 210 | / | / |

二、集体建设用地使用权基准地价说明

- （一）适用范围

彭水县土地利用总体规划确定的允许建设区及有条件建设区（含绿心绿带）、城镇规划确定的建设用地红线范围的重叠部分以外区域。

- （二）基准地价内涵

集体建设用地基准地价是集体建设用地在符合规划用途下，于某一期日、不同土地级别、不同土地用途、设定容积率和土地开发程度下，一定年期的集体建设用地使用权在当地市场条件下的区域平均价格。基准地价的价格表现形式为地面单价（单位：元/平方米）。

集体建设用地基准地价内涵表如下：

| 内容 用途 | 基准地价对应使用年限 | 设定 开发程度 | 设定 容积率 | 估价期日 | 使用权类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 商服用地 | 40年 | 三通一平 | 1.5 | 2021年1月1日 | 无他项权利限制 |
| 工矿仓储用地 | 50年 |  | 1.0 |  |  |
| 公共管理与公共服务用地 | 50年 |  |  |  |  |

- （三）土地用途分类

基准地价的土地用途分为商服用地、工矿仓储用地和公共管理与公共服务用地。

- 商服用地。包括零售商业用地、批发市场用地、餐饮用地、旅馆用地、商务金融用地、娱乐用地、其他商服用地。

- 工矿仓储用地。包括满足集体建设用地入市要求的工业用地、采矿用地、仓储用地、盐田。

- 公共管理与公共服务用地。包括机关团体用地、新闻出版用地、教育用地、科研用地、医疗卫生用地、社会福利用地、文化设施用地、体育用地、公用设施用地。

其他未列入上述范围的集体建设用地，其用途类别可参照相关或相近用地用途类别确定。

- （四）基准地价的应用

运用基准地价系数修正法进行宗地地价评估时应适用对应用途级别的基准地价，并根据宗地实际情况进行土地用途、期日、年期、容积率、区域和个别因素及土地开发程度等修正。

- 1. 宗地地价计算公式

宗地地价=适用的基准地价×土地用途修正系数×期日修正系数×年期修正系数×容积率修正系数×区域和个别因素修正系数±土地开发程度修正值

- 2. 宗地价格测算中有关参数的确定

（1）适用的基准地价的确定

根据宗地的法定用途，按照本说明第三条规定的用途分类，确定适用的基准地价用途，再依据县政府公布执行的土地级别，确定对应用途级别应适用的基准地价。

（2）土地用途修正系数的确定

宗地需要进行用途修正的，应按照《土地用途修正系数表》确定土地用途修正系数。

（3）期日修正系数的确定

期日修正系数=宗地估价期日的地价指数÷基准地价期日的地价指数

宗地估价期日的地价指数、基准地价期日的地价指数均参照重庆市地价动态监测成果公布的地价指数、地价增长率为准。

（4）年期修正系数的确定

年期修正系数=

r为土地还原率(商服用地为8.52%、公共管理与公共服务用地为7.37%、工业用地和生产仓储用地为6.56%)；n为宗地剩余使用年限；m为基准地价规定的相应用途土地使用年限。

（5）容积率修正系数的确定

按照宗地的法定容积率（R），根据《容积率修正系数表》确定容积率修正系数。商服用地、公共管理与公共服务用地（公用设施用地除外）容积率小于1.0时，按容积率1.0确定修正系数；商服用地、公共管理与公共服务用地（公用设施用地除外）容积率大于3.0时，按容积率3.0确定修正系数；工矿仓储用地、公共管理与公共服务用地（公用设施用地）不进行容积率修正，其对应的容积率修正系数为1.0。

当R1＜R＜R2（R1、R2为上述《容积率修正系数表》中所列的相邻容积率）时，按下列公式计算容积率修正系数（X）:

X=X1+(X2-X1)×(R-R1)/(R2-R1)

X1、X2为R1、R2所对应的容积率修正系数。

（6）土地开发程度修正值的确定

当宗地的土地开发程度与基准地价设定的土地开发程度不一致时，应根据《土地开发程度修正值表》确定的宗地地价开发程度修正值或宗地租金开发程度修正值进行修正。

（7）区域和个别因素修正系数的确定

区域和个别因素修正系数=1+

按照《区域和个别因素修正系数表》，根据宗地各种因素情况确定每种因素的修正系数，应用上述公式测算宗地的区域和个别因素修正系数。Ki为第i种因素的修正系数。

三、集体建设用地使用权基准地价有关修正系数表

- （一）土地用途与村规划对照表

| 基准地价用途 | 对应土地用途 | 对应村规划用地类别名称 |
| --- | --- | --- |
| 商服用地 | 商服用地 | 村庄商业服务业设施用地（V31） |
| 工矿仓储用地 | 工矿仓储用地 | 村庄生产仓储用地（V32） |
| 公共管理与公共服务用地 | 公共管理与公共服务用地 | 村庄公共服务设施用地（V21） 村庄公用设施用地（V43） |

- 土地用途修正系数表

| 土地用途 |  | 用途修正系数 |
| --- | --- | --- |
| 一级类 | 二级类 |  |
| 商服用地 | 零售商业用地（特指加油、加气、充换电站） | 1.2 |
|  | 零售商业用地（除加油、加气、充换电站以外的用地）、商务金融用地、其他商服用地（公用设施营业网点用地、休闲旅游用地） | 1.0 |
|  | 其他商服用地（康养用地） | 0.95 |
|  | 批发市场用地、餐饮用地、旅馆用地、娱乐用地 | 0.9 |
|  | 其他商服用地（特指停车场（库）用地） | 0.5 |
|  | 其他商服用地（除休闲旅游用地、康养用地、停车场（库）用地以外的其他商服用地） | 0.8 |
| 工矿仓储用地 | 工业用地、采矿用地、盐田 | 1.0 |
|  | 仓储用地 | 1.1 |
| 公共管理与公共服务用地 | 机关团体用地、新闻出版用地、教育用地、科研用地、医疗卫生用地、文化设施用地、体育用地 | 1.0 |
|  | 社会福利用地、公用设施用地 | 0.8 |

备注：表中未注明具体内涵的用途按照本说明中土地用途分类的内涵界定。

- 容积率修正系数表

| 容积率 | 商服用地 | 公共管理与 公共服务用地 |
| --- | --- | --- |
| ≤1.0 | 0.82 | 1 |
| 1.5 | 1.00 | 1.09 |
| 2.0 | 1.16 | 1.17 |
| 2.5 | 1.29 | 1.23 |
| ≥3.0 | 1.42 | 1.29 |

备注：公共管理与公共服务用地中的公用设施用地不做容积率修正，其容积率修正系数为1.0。

- 土地开发程度修正值表

| 开发程度 | 通路 | 通上水 | 通下水 | 通电 | 通讯 | 通燃气 | 场地平整 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 宗地地价开发费用修正值（元/平方米） | 25 | 10 | 15 | 15 | 10 | 15 | 30 | 120 |

- 区域和个别因素修正系数表

- 1. 商服用地基准地价修正因素指标说明表

| 宗地修正因素 |  |  | 优 | 较优 | 一般 | 较差 | 差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 区域因素 | 宏观区位 | 距中心城区距离 | ＜10千米 | 10-20千米 | 20-30千米 | 30-40千米 | ＞40千米 |
|  |  | 距场镇中心距离 | ＜500米 | 500-1500米 | 1500-2500米 | 2500-4000米 | ＞4000米 |
|  | 交通条件 | 道路通达度 | 混合型主干道通过 | 交通型主干道通过 | 交通型次干道通过 | 支路通过 | 有便道 |
|  |  | 对外交通便捷度 | 有公交线路通过 | 有2条以上城乡客运班车通过 | 有1-2条城乡客运班车通过 | 有村村通车辆通过 | 无客运车辆通过 |
|  |  | 距高速互通距离 | ＜1000米 | 1000-2000米 | 2000-3000米 | 3000-5000米 | ＞5000米 |
|  | 基本设施 | 供水保证度 | ＞95% | 90%-95% | 85%-90% | 75%-85% | ＜75% |
|  |  | 供气保证度 | ＞95% | 85%-95% | 70%-85% | 50%-70% | ＜50% |
|  |  | 排水条件 | 雨污分流，排水较通畅 | 雨污合流，排水较通畅 | 有雨污收集处理系统，条件一般 | 有简易雨污收集处理系统 | 无排水处理设施，天然排放 |
|  |  | 距电商服务站距离 | ＜200米 | 200-500米 | 500-1000米 | 1000-2000米 | ＞2000米 |
|  | 环境条件 | 空气质量 | 空气质量优良 | 空气质量良好 | 空气质量一般 | 有轻微污染或刺激性空气异味 | 有污染源，污染较明显 |
|  |  | 森林覆盖率 | 成片成熟阔叶林场，森林覆盖率高 | 成片幼林、疏林林场，森林覆盖率较高 | 毗邻成片林场，森林覆盖率一般 | 防护林、果园等，森林覆盖率较低 | 农田、果蔬分布区域，森林覆盖率低 |
|  | 规划状况 |  | 有利 | 较有利 | 无影响 | 较不利 | 不利 |
| 个别因素 | 距江河湖泊的距离 |  | ＜200米 | 200-400米 | 400-600米 | 600-800米 | ＞800米 |
|  | 距旅游设施的距离 |  | 距国家级设施500米以内 | 距国家级设施500-1000米 | 距国家级设施1000-2000米或距市级设施500米内 | 距国家级设施2000-3000米或距市级设施500-1000米 | 距国家级设施大于3000米或距市级设施大于1000米 |
|  | 临路状况 |  | 临生活型主干道 | 临生活型次干道 | 临交通型主次干道 | 临支路、村道 | 不临路 |
|  | 宗地形状、面积 |  | 适宜布局 | 基本适宜布局 | 对布局无影响 | 对布局有一定影响 | 严重影响布局 |
|  | 地质灾害 |  | 无 | 不易发区 | 低易发区 | 中易发区 | 高易发区、极易发区 |

- 2. 商服用地基准地价修正系数表

| 宗地修正因素 |  |  | 优 | 较优 | 一般 | 较劣 | 劣 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 区域因素 | 宏观区位 | 距中心城区距离 | 2.76% | 1.38% | 0 | -1.97% | -3.93% |
|  |  | 距场镇中心距离 | 1.92% | 0.96% | 0 | -1.37% | -2.73% |
|  | 交通条件 | 道路通达度 | 1.61% | 0.81% | 0 | -1.15% | -2.29% |
|  |  | 对外交通便捷度 | 0.69% | 0.35% | 0 | -0.50% | -0.99% |
|  |  | 距高速互通距离 | 1.35% | 0.68% | 0 | -0.96% | -1.92% |
|  | 基本设施 | 供水保证度 | 0.70% | 0.35% | 0 | -0.50% | -1.00% |
|  |  | 供气保证度 | 0.88% | 0.44% | 0 | -0.63% | -1.25% |
|  |  | 排水条件 | 0.76% | 0.38% | 0 | -0.54% | -1.08% |
|  |  | 距电商服务站距离 | 0.58% | 0.29% | 0 | -0.42% | -0.83% |
|  | 环境条件 | 空气质量 | 1.50% | 0.75% | 0 | -1.07% | -2.13% |
|  |  | 森林覆盖率 | 1.13% | 0.57% | 0 | -0.81% | -1.61% |
|  | 规划状况 |  | 0.73% | 0.37% | 0 | -0.52% | -1.04% |
| 个别因素 | 距江河湖泊的距离 |  | 1.19% | 0.60% | 0 | -0.85% | -1.69% |
|  | 距旅游设施的距离 |  | 1.51% | 0.76% | 0 | -1.08% | -2.15% |
|  | 临路状况 |  | 0.97% | 0.49% | 0 | -0.70% | -1.39% |
|  | 宗地形状、面积 |  | 0.97% | 0.49% | 0 | -0.70% | -1.39% |
|  | 地质灾害 |  | 0.76% | 0.38% | 0 | -0.54% | -1.08% |
| 调整幅度合计 |  |  | 20.01% | 10.05% | 0 | -14.31% | -28.50% |

- 3. 工矿仓储用地区域和个别因素修正指标说明表

| 宗地修正因素 |  |  | 优 | 较优 | 一般 | 较差 | 差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 区域因素 | 宏观区位 | 距中心城区距离 | ＜10千米 | 10-20千米 | 20-30千米 | 30-40千米 | ＞40千米 |
|  |  | 距场镇中心距离 | ＜500米 | 500-1500米 | 1500-2500米 | 2500-4000米 | ＞4000米 |
|  | 交通条件 | 道路通达度 | 主干道通过，路网较密集 | 主干道通过，路网成形 | 次干道通过，路网较稀疏 | 次干道通过，路网稀疏 | 支路通过 |
|  |  | 道路级别（宽度） | ＞20米 | 15-20米 | 10-15米 | 5-10米 | <5米 |
|  |  | 距高速互通的距离 | ＜1000米 | 1000-2000米 | 2000-3000米 | 3000-5000米 | ＞5000米 |
|  | 基础设施条件 | 动力能源保证度 | >95% | 90%-95% | 85%-90% | 80%-85% | 80%以下 |
|  |  | 供水保证度 | >95% | 90%-95% | 85%-90% | 80%-85% | 80%以下 |
|  |  | 排水条件 | 雨污分流，排水较通畅 | 雨污合流，排水较通畅 | 有雨污收集处理系统，条件一般 | 有简易雨污收集处理系统 | 无排水处理设施，天然排放 |
|  | 产业集聚度 |  | 有多家市级农业龙头企业分布，产业集聚度高 | 有多家县级农业龙头企业分布，产业集聚度较高 | 有多家农业企业分布，产业集聚度一般 | 有少量农业企业分布，产业集聚度较低 | 无农业企业分布，产业集聚度低 |
|  | 规划条件 |  | 有利 | 较有利 | 无影响 | 较不利 | 不利 |
| 个别因素 |  | 临路状况 | 临交通型主干道 | 临混合型主干道 | 临交通型次干道 | 临生活型道路 | 临支路 |
|  |  | 宗地形状、面积 | 适宜布局 | 基本适宜布局 | 对布局无影响 | 对布局有一定影响 | 严重影响布局 |
|  |  | 宗地坡度 | ≤5° | 5°-10° | 10°-15° | 15°-25° | >25° |
|  |  | 地质条件 | 无 | 不易发区 | 低易发区 | 中易发区 | 高易发区、极易发区 |

- 4. 工矿仓储用地区域和个别因素修正系数表

| 宗地修正因素 |  |  | 优 | 较优 | 一般 | 较劣 | 劣 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 区域因素 | 宏观区位 | 距中心城区距离 | 2.23% | 1.12% | 0.00% | -1.36% | -2.72% |
|  |  | 距场镇中心距离 | 1.15% | 0.58% | 0.00% | -0.70% | -1.40% |
|  | 交通条件 | 道路通达度 | 1.69% | 0.85% | 0.00% | -1.03% | -2.06% |
|  |  | 道路级别 （宽度） | 1.01% | 0.51% | 0.00% | -0.62% | -1.23% |
|  |  | 距高速互通的距离 | 1.33% | 0.67% | 0.00% | -0.81% | -1.62% |
|  | 基础设施条件 | 动力能源 保证度 | 1.30% | 0.65% | 0.00% | -0.79% | -1.58% |
|  |  | 供水保证度 | 1.04% | 0.52% | 0.00% | -0.64% | -1.27% |
|  |  | 排水条件 | 0.91% | 0.46% | 0.00% | -0.56% | -1.11% |
|  | 产业集聚度 |  | 1.56% | 0.78% | 0.00% | -0.95% | -1.90% |
|  | 规划条件 |  | 0.78% | 0.39% | 0.00% | -0.48% | -0.95% |
| 个别因素 |  | 临路状况 | 1.59% | 0.80% | 0.00% | -0.98% | -1.95% |
|  |  | 宗地形状、面积 | 1.44% | 0.72% | 0.00% | -0.88% | -1.75% |
|  |  | 宗地坡度 | 1.22% | 0.61% | 0.00% | -0.75% | -1.49% |
|  |  | 地质条件 | 1.06% | 0.53% | 0.00% | -0.65% | -1.30% |
| 合计 |  |  | 18.31% | 9.19% | 0.00% | -11.20% | -22.33% |

- 5. 公共管理与公共服务用地区域和个别因素修正指标说明表

| 宗地修正因素 |  |  | 优 | 较优 | 一般 | 较差 | 差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 区域 因素 | 宏观区位 | 距中心城区距离 | ＜10千米 | 10-20千米 | 20-30千米 | 30-40千米 | ＞40千米 |
|  |  | 距场镇中心距离 | ＜500米 | 500-1500米 | 1500-2500米 | 2500-4000米 | ＞4000米 |
|  | 交通条件 | 道路通达度 | 生活型主干道通过 | 混合型主干道通过 | 生活型次干道通过 | 交通型道路通过 | 支路通过 |
|  |  | 距高速互通距离 | ＜1000米 | 1000-2000米 | 2000-3000米 | 3000-5000米 | ＞5000米 |
|  | 基础设施 | 供水保证度 | ＞95% | 90%-95% | 85%-90% | 75%-85% | ＜75% |
|  |  | 供气保证度 | ＞95% | 90%-95% | 85%-90% | 75%-85% | ＜75% |
|  |  | 排水条件 | 雨污分流，排水较通畅 | 雨污合流，排水较通畅 | 有雨污收集处理系统，条件一般 | 有简易雨污收集处理系统 | 无排水处理设施，天然排放 |
|  | 环境条件 | 空气质量 | 空气质量优良 | 空气质量良好 | 空气质量一般 | 有轻微污染或刺激性空气异味 | 有污染源，污染较明显 |
| 个别 因素 | 距江河湖距离 |  | <100米 | [100,200]米 | [200,300)米 | [300,500)米 | ≥500米 |
|  | 临街道路类型 |  | 步行街 | 主干道 | 次干道 | 支路 | 小区道路 |
|  | 宗地形状、面积 |  | 适宜布局 | 基本适宜布局 | 对布局无影响 | 对布局有一定影响 | 严重影响布局 |
|  | 地质灾害 |  | 无 | 不易发区 | 低易发区 | 中易发区 | 高易发区、极易发区 |

6. 公共管理与公共服务用地区域和个别因素修正系数表

| 宗地修正因素 |  |  | 优 | 较优 | 一般 | 较劣 | 劣 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 区域因素 | 宏观区位 | 距中心城区距离 | 3.08% | 1.54% | 0.00% | -1.70% | -3.39% |
|  |  | 距场镇中心距离 | 2.14% | 1.07% | 0.00% | -1.18% | -2.36% |
|  | 交通条件 | 道路通达度 | 2.78% | 1.39% | 0.00% | -1.54% | -3.07% |
|  |  | 距高速互通距离 | 1.93% | 0.97% | 0.00% | -1.07% | -2.13% |
|  | 基础设施 | 供水保证度 | 1.81% | 0.91% | 0.00% | -1.00% | -1.99% |
|  |  | 供气保证度 | 1.56% | 0.78% | 0.00% | -0.86% | -1.72% |
|  |  | 排水条件 | 1.52% | 0.76% | 0.00% | -0.84% | -1.67% |
|  | 环境条件 | 空气质量 | 2.02% | 1.01% | 0.00% | -1.12% | -2.23% |
| 个别因素 | 距江河湖距离 |  | 2.09% | 1.05% | 0.00% | -1.15% | -2.30% |
|  | 临街道路类型 |  | 1.94% | 0.97% | 0.00% | -1.07% | -2.14% |
|  | 宗地形状、面积 |  | 1.65% | 0.83% | 0.00% | -0.91% | -1.82% |
|  | 地质灾害 |  | 1.51% | 0.76% | 0.00% | -0.84% | -1.67% |
| 调整幅度合计 |  |  | 24.03% | 12.04% | 0.00% | -13.28% | -26.49% |

- 集体建设用地土地级别图

（一）集体商服用地级别图

（二）集体工矿仓储用地级别图

（三）集体公共管理与公共服务用地级别图