渝（彭）环准〔2025〕1号

重庆昇堃新材料科技有限公司：

你公司报送的高精度彩砂粉新型建材深加工项目（项目代码：2408-500243-04-05-660324）环境影响评价文件审批申请表及相关材料收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》等法律法规的有关规定，我局原则同意重庆宏拓环保工程有限责任公司（统一社会信用代码：91500105MADQ3UDX5M）编制的项目环境影响报告表结论及其提出的环境保护措施。

- 项目主要建设内容：拟建项目位于彭水工业园区，租赁重庆巨盾实业有限公司1#—3#厂房及配套设施，建筑面积为14279.73㎡。1#厂房西北侧为原料暂存区，东南侧为生产车间，生产车间平行布置1条生产线，主要包括三筒烘干机、天然气燃烧系统、方型摇摆筛等设备；三筒烘干机与方型摇摆筛中间布置1个160t的中间罐，用于中间物料的暂存。2#、3#厂房为袋装成品库房。1#厂房与2#厂房中间设置2个500t的成品罐（70-140目）；1#厂房外东侧，布置1个90t的散装成品罐（40-70目），布置2个90t的成品罐（40目以下）。建成后年产40万吨高精度彩砂粉。项目总投资2000万元，其中环保投资40万元。

- 二、项目建设与运营管理中，必须认真落实项目环境影响报告表中提出的各项污染防治措施，减少污染物产生和排放，重点应做好以下工作：

（一）严格落实水污染防治措施。生活污水依托现有生化池处理达《污水综合排放标准》（GB8978 -1996）三级标准后排入市政污水管网，经市政管网进入南区污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准后排入郁江。堆存渗水经沉淀池收集沉淀后用于厂区道路洒水降尘，不外排。

（二）严格落实废气污染防治措施。天然气经低氮燃烧后，燃烧废气与烘干翻动废气经“机械除尘（重力除尘室）+布袋除尘器”处理后由15m高排气筒（DA001）排放，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB 50/659-2016）要求；筛分废气经“机械除尘（重力除尘室）+布袋除尘”处理后由15m高排气筒（DA002）排放，颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）要求；存储罐及中间罐均自带仓顶除尘器，物料存储过程产生的呼吸粉尘经仓顶除尘器处理后排放，输送皮带均密闭处理。厂界颗粒物应满足《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）要求，炉窑厂房外颗粒物满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB 50/659-2016）要求。

- 严格落实噪声污染防治措施。通过合理布局，采用隔声、减振等措施后，各厂界环境噪声应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值。

- （四）严格落实固体废物分类处置和综合利用措施。生活垃圾交环卫部门处置。除尘灰定期清理后外售，包装废物暂存于一般固废暂存间（10m2），定期外售。废机油、废油桶、废含油棉纱手套等危险废物分类收集后暂存于危废贮存点（10m2），定期交具有相应危险废物处理资质单位处置。危险废物暂存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，转移应符合《危险废物转移管理办法》要求，委托他人运输、利用、处置固体废物时，应对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求。

- （五）严格落实地下水和土壤污染防治措施。危废贮存点、机修间采取重点防渗，防渗技术应满足等效黏土防渗层Mb≥6.0m，防渗系数K≤1×10-7cm/s，其中危废贮存点按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求设置。一般固废暂存间采取一般防渗，防渗技术应满足等效黏土防渗层 Mb≥1.5m，防渗系数K≤1×10-7cm/s。

（六）严格落实环境风险防范措施。认真落实环境影响报告表提出的各种风险防范措施，工程设计、建设和管理中应严格执行国家相关安全规范和要求。在危废贮存点附近设置必要的应急物资。机修间设置一处应急物资暂存点，存放必要应急物资，消防设施要齐全、完好，并定期检查，保持有效状态。建立完善的应急救援预案，加强环境风险管理，防止因事故引发环境污染。

- 三、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。项目投入运行前，应依据有关规定向县生态环境行政主管部门申请排污许可，不得无证排污或不按证排污。项目竣工后，应按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》等有关规定对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告并依法向社会公开验收报告，公示期满5个工作日内，应登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报验收等相关信息。

四、若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染措施发生重大变动的，应依法重新报批项目环境影响评价文件。该项目自批准之日起超过5年方开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。

五、本批准书内容依据你公司报批的建设项目环境影响评价文件推荐方案预测的环境状态和相应条件作出，若项目实施或运行后，国家和本市提出新的环境质量要求，或发布更加严格的污染物排放标准，或项目运行出现明显影响区域环境质量的状况，你公司有义务按照国家及本市的新要求或发生明显影响环境质量的新情况，采取有效的改进措施确保项目满足新的环境保护管理要求。

六、项目按规定接受彭水自治县生态环境保护综合行政执法支队的环保日常监督。

彭水苗族土家族自治县生态环境局

2025年1月16日

抄送：县生态环境保护综合行政执法支队