渝（彭）环准〔2025〕2号

重庆开辰建设有限公司：

你公司报送的彭水县金山水库工程（项目代码：2110-500243-04-01-182280）环境影响评价文件审批申请表及相关材料收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》等法律法规的有关规定，我局原则同意重庆宏伟环保工程有限公司（统一社会信用代码：915001126912004062）编制的项目环境影响报告书结论及其提出的环境保护措施。

一、项目主要建设内容：拟建项目位于彭水自治县鞍子镇金山村境内，坝址位于何家河左侧二级支流赶场沟上马桥湾处，是一座具有农业灌溉和农村人畜饮水等综合利用功能的小（2）型水利工程。水库正常蓄水位844.00m，死水位832.50m；正常蓄水位以下库容16.48万m3，死库容1.86万m3，兴利库容14.62万m3，总库容19.04万m3。大坝采用埋石混凝土重力坝，坝轴线长73.0m，坝顶宽6.0m，最大坝高30.1m，最大坝底宽30.4m。管线工程由1条干管、5条支管组成，总长度8.443km。水库灌区范围涉及金山村、红星村，灌区设计灌溉面积334亩（新增灌面199亩，改善灌面135亩）。水库多年平均供水量为24.55万m3，其中农村人畜供水20.33万m3，农业灌溉供水4.22万m3。供水范围主要为金山村、红星村、何家村。项目总投资3965.74万元，其中环保投资177.8万元。

- 二、项目建设与运营管理中，必须认真落实项目环境影响报告书中提出的各项生态环境保护措施，减少不利生态环境影响，重点应做好以下工作：

（一）严格落实水环境保护措施。根据相关要求划定饮用水水源保护区，并按要求监督管理。采用分层取水方式，取水库表层水作为农田灌溉水，减缓下泄低温水影响。通过生态放流设施下泄生态流量，确保下游生态环境用水，水库丰水期（4-9月）下泄生态流量按多年平均流量的30%下放，生态流量为0.00366m3/s，枯水期（10-次年3月）下泄生态流量按多年平均流量的10%下放，生态流量为0.00122m3/s。运营期须布置生态流量在线监控装置，并与相关监管部门联网。

（二）严格落实陆生生态保护措施。工程施工时，应尽量避让针叶林植被，弃渣堆放和暂存等均应尽量控制在渣场作业面内、开采作业面内。坚持“先防护，后施工”的原则，在弃渣场和暂存料场修建挡墙。加强施工人员对野生动物和生态环境的保护意识教育。大坝、永久道路、管理区等永久建筑物进行绿化、美好；枢纽工程区、输水工程区、临时占地区及边坡等进行植被生态恢复。

（三）严格落实废气污染防治措施。施工期间凿裂、钻孔以及爆破采取湿法作业，在开挖、爆破高度集中区域进行定期洒水。水泥运输采用封闭罐装运输，保证运输容器密闭良好。混凝土拌和系统均采用具有除尘设备的装置。非雨日各施工场地、路面每天例行洒水降尘。

（四）严格落实噪声污染防治措施。施工期间选用低噪声的设备和机械、设立警示牌，在管线施工沿线靠近居民点的一侧安装移动式声屏障，围挡施工，远离居民区布置施工场地，合理安排施工时序。

（五）严格落实固体废物分类处置和综合利用措施。清库垃圾按要求进行分类收集处置，建筑垃圾运至弃渣场处置，生活垃圾交环卫部门处置。库区漂浮物主要以柴草、树叶等为主，安排专人进行库内漂浮物清理，经打捞收集后，统一交当地环卫部门外运处置。

（六）严格落实环境风险防范措施。认真落实环境影响报告书提出的各种风险防范措施，工程设计、建设和管理中应严格执行国家相关安全规范和要求。加强施工期油料、炸药等的运输管理及运行期水质保护管理。完善的环境风险应急预案，加强环境风险管理，防止因事故引发环境污染。

- 三、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。项目投入运行前，应依据有关规定向县生态环境行政主管部门申请排污许可，不得无证排污或不按证排污。项目竣工后，应按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》等有关规定对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告并依法向社会公开验收报告，公示期满5个工作日内，应登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报验收等相关信息。

四、若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染措施发生重大变动的，应依法重新报批项目环境影响评价文件。该项目自批准之日起超过5年方开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。

五、本批准书内容依据你公司报批的建设项目环境影响评价文件推荐方案预测的环境状态和相应条件作出，若项目实施或运行后，国家和本市提出新的环境质量要求，或发布更加严格的污染物排放标准，或项目运行出现明显影响区域环境质量的状况，你公司有义务按照国家及本市的新要求或发生明显影响环境质量的新情况，采取有效的改进措施确保项目满足新的环境保护管理要求。

六、项目按规定接受彭水自治县生态环境保护综合行政执法支队的环保日常监督。

彭水苗族土家族自治县生态环境局

2025年2月27日

抄送：县生态环境保护综合行政执法支队