渝（彭）环准〔2025〕5号

彭水金宝饲料科技有限公司：

你公司报送的金宝畜禽饲料加工厂建设项目（项目代码：2407-500243-04-05-119574）环境影响评价文件审批申请表及相关材料收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》等法律法规的有关规定，我局原则同意四川云焜环境技术咨询有限公司（统一社会信用代码：91510107MA6BJ7LB4F）编制的项目环境影响报告表结论及其提出的环境保护措施。

- 一、项目主要建设内容：拟建项目位于彭水工业园区，租用彭水工业园区南岸10号地块厂房，用地面积约19703m2，厂区内设置厂房1栋、生产车间1栋、门卫室和变电房。厂房西侧为成品库，东侧为原料库。主车间于厂区北侧，设置畜禽饲料生产线1条，购置粉碎机、混料机、制粒机、打包机、搅拌机等设备，项目建成后生产畜禽饲料8万吨/年。项目总投资3000 万元，其中环保投资150万元。

- 二、项目建设与运营管理中，必须认真落实项目环境影响报告表中提出的各项污染防治措施，减少污染物产生和排放，重点应做好以下工作：

（一）严格落实水污染防治措施。锅炉废水、软水制备废水与生活污水一同排入厂区现有生化池（处理能力 20m3/d），处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后，经园区污水管网进入南区污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级B标准后排入郁江。

（二）严格落实废气污染防治措施。项目在原料输送产生的粉尘、初清粉尘经集气罩收集，采用脉冲布袋除尘器处理达标后，通过1根15m 高排气筒排放（DG01）；粉碎粉尘、配料粉尘、混合粉尘、冷却粉尘和包装粉尘分别采用负压管道抽风收集后，采用脉冲布袋除尘器处理达标后，通过1根15m 高排气筒排放（DG02），颗粒物应满足《大气污染物综合排放标准》（DB50418-2016）要求。项目设置1台1t/h天然气蒸汽锅炉，采用低氮燃烧技术，天然气燃烧废气经8m高排气筒（DG03）排放，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物应满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB/658-2016）及其修改单标准。未收集粉尘在车间采用自然沉降，厂界颗粒物应满足《大气污染物综合排放标准》（DB50418-2016）要求。生化池臭气设置专用管道引至绿化带排放。

（三）严格落实噪声污染防治措施。通过选用低噪声设备，合理布局，采取减震、隔声等降噪措施后。各厂界噪声应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）3 类标准要求。

- （四）严格落实固体废物分类处置和综合利用措施。生活垃圾、原料初清弃渣、化验室废弃物交环卫部门处置。废包装材料、废反渗透滤芯收集后暂存于一般固废暂存间（10m2），外卖物资回收单位；除尘器收集粉尘分批次作为原料回收利用；生化池污泥定期清掏后交环卫部门处理。废含油抹布、废含油棉纱、废润滑油、废油桶、含油冷凝废液分类暂存于危险废物贮存点（10m2），定期交有资质单位处置。危险废物暂存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，转移应符合《危险废物转移管理办法》要求，委托他人运输、利用、处置固体废物时，应对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求。

（五）严格落实地下水和土壤污染防治措施。采取分区防渗污染防治措施，重点防渗区为储油区、危废贮存点，要求等效黏土防渗层 Mb≥6.0m，渗透系数K≤1×10-7cm/s，其中危废贮存点按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求设置。一般防渗区为其他生产区域，要求等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数K≤1×10-7cm/s。

（六）严格落实环境风险防范措施。认真落实环境影响报告表提出的各种风险防范措施，工程设计、建设和管理中应严格执行国家相关安全规范和要求。储油区设置围堰和托盘，危废贮存点废润滑油储存区设置托盘，防止液态原料渗漏。产尘环节利用除尘器除尘，生产线各管道进行密封，粉尘回收使用高效逆流冷却器，降低粉尘温度，控制粉尘爆炸条件。加强环境风险管理，防止因事故引发环境污染。

- 三、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。项目投入运行前，应依据有关规定向县生态环境行政主管部门申请排污许可，不得无证排污或不按证排污。项目竣工后，应按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》等有关规定对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告并依法向社会公开验收报告，公示期满5个工作日内，应登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报验收等相关信息。

四、若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染措施发生重大变动的，应依法重新报批项目环境影响评价文件。该项目自批准之日起超过5年方开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。

五、本批准书内容依据你公司报批的建设项目环境影响评价文件推荐方案预测的环境状态和相应条件作出，若项目实施或运行后，国家和本市提出新的环境质量要求，或发布更加严格的污染物排放标准，或项目运行出现明显影响区域环境质量的状况，你公司有义务按照国家及本市的新要求或发生明显影响环境质量的新情况，采取有效的改进措施确保项目满足新的环境保护管理要求。

六、项目按规定接受彭水自治县生态环境保护综合行政执法支队的环保日常监督。

彭水苗族土家族自治县生态环境局

2025年3月14日

抄送：县生态环境保护综合行政执法支队