渝（彭）环准〔2025〕7号

彭水县京合新能源有限公司：

你公司报送的彭水县桑柘大同风电二期项目（项目代码：2501-500243-04-05-899609）环境影响评价文件审批申请表及相关材料收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》等法律法规的有关规定，我局原则同意重庆环科源博达环保科技有限公司（统一社会信用代码：91500105MA5U5P5431）编制的项目环境影响报告表结论及其提出的环境保护措施。

一、项目建设内容： 拟建项目位于彭水自治县桑柘镇、鹿角镇，拟建11台风力发电机组，包括3台单机容量5.0MW风力发电机组和8台单机容量5.56MW风力发电机组，总装机59.48MW。项目总投资33500万元，其中环保投资450万元。

- 二、项目建设与运营管理中，必须认真落实项目环境影响报告表中提出的各项生态环境保护措施，减少不利生态环境影响，重点应做好以下工作：

（一）严格落实生态保护措施。施工期间弃渣及时清运；做好截排水设施建设；及时进行绿化工程建设；避免雨季施工，对裸露土质坡面加盖防雨布；对毗邻生态保护红线的L01#吊装平台施工作业范围必须严格按照征地红线进行，严禁超面积、超范围占地和清理清除植被，施工产生的弃土、弃渣全部清除出生态保护红线区域，严禁顺坡弃渣；运营期加强对风机平台、新建道路边坡绿化植被生长初期管护工作，及时进行绿化植物的补种和维护；根据生态环境部公布入侵性外来物种名录对于进入占地范围内的外来入侵物种予以清除；加强风电场光源管理；风机叶片应采用警示色，加强对鸟撞事件的监管。

（二）严格落实水污染防治措施。施工作业废水经沉淀处理达标后回用于施工场地洒水降尘或车辆冲洗，不外排；施工期施工人员生活污水经化粪池处置后用于林草浇灌；运营期巡检人员生活废水依托配套建设的升压站生活污水处理设施处理后，出水用于站外林草浇灌。

（三）严格落实大气环境保护措施。施工期应加强施工扬尘控制，对施工场地采取定时洒水等抑尘措施；水泥混凝土需采用成套封闭式拌和楼进行生产，保证拌和楼处于良好的密闭状态，砂石骨料输送皮带机半封闭或全封闭，拌合楼各主要产尘点设置除尘设施和喷淋降尘设施；砂石料堆场设置围挡和防风抑尘网，渣土和建材运输车辆密闭或加盖篷布；选用尾气排放合格的机械设备和车辆并加强维护。

（四）严格落实噪声污染防治措施。施工期选取低噪声施工机械或工艺；合理安排施工布置和施工时间，新建道路禁止夜间施工，施工临建区严格控制夜间施工，高噪设备施工避免夜间作业；在混凝土拌合站和综合加工厂周围设置吸声材料制成的围挡，围挡高度不应低于2.5m。项目风机采用叶片翼型优化、控制叶尖线速度等设计的定制低噪机型，全部风机叶片加装锯齿尾缘；对环评预测受风机运行噪声影响出现声环境超标的居民房屋，根据与居民沟通的结果优先采取功能置换的方式，建设单位按照环保搬迁安置预留相应资金；运行期密切关注并妥善处理运行期风机周边居民反映的噪声污染问题，积极妥善处理运行期居民对风机噪声影响提出的问题；及时开展运行期风机运行噪声监测，并根据运行期敏感点噪声监测情况及风机气动噪声控制的研究最新进展积极采取成熟可靠的降噪措施；在出现声环境敏感点噪声超标而又无其它可靠被动降噪措施时，应采取降低功率的方式降低叶片转速或部分时段风机停运的方式，确保风机周边声敏感点声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准限值。

- （五）严格落实固体废物分类处置和综合利用措施。施工弃渣按水土保持方案及时运往弃渣场堆存，表土按要求剥离后临时堆存并做好相关水土流失防护。运营期风机检修废油、箱变过滤油渣由专用容器收集后依托配套升压站危废暂存舱内暂存，定期交有资质单位处置。危险废物暂存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，转移应符合《危险废物转移管理办法》要求，委托他人运输、利用、处置固体废物时，应对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求。

（六）严格落实环境风险防范措施。认真落实环境影响报告表提出的各种风险防范措施，工程设计、建设和管理中应严格执行国家相关安全规范和要求。风电场内35kV箱变设置事故集油池并做好防腐防渗措施，排油管应设置刚性套管，防止排油管破裂漏油，并以2%的坡度敷设至事故油池，集油坑池底及池壁进行防腐防渗处理。

三、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。项目投入运行前，应依据有关规定向县生态环境行政主管部门申请排污许可，不得无证排污或不按证排污。项目竣工后，应按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》等有关规定对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告并依法向社会公开验收报告，公示期满5个工作日内，建设单位应登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报验收等相关信息。

四、若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染措施发生重大变动的，应依法重新报批项目环境影响评价文件。该项目自批准之日起超过5年方开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。

五、本批准书内容依据你公司报批的建设项目环境影响评价文件推荐方案预测的环境状态和相应条件作出，若项目实施或运行后，国家和本市提出新的环境质量要求，或发布更加严格的污染物排放标准，或项目运行出现明显影响区域环境质量的状况，你公司有义务按照国家及本市的新要求或发生明显影响环境质量的新情况，采取有效的改进措施确保项目满足新的环境保护管理要求。

六、项目按规定接受彭水自治县生态环境保护综合行政执法支队的环保日常监督。

彭水苗族土家族自治县生态环境局

2025年5月29日

抄送：县生态环境保护综合行政执法支队