渝（彭）环准〔2025〕8号

重庆宏新食品有限公司：

你公司报送的彭水自治县宏绿薯类食品及调味品深加工项目（项目代码：2408-500243-04-01-116177）环境影响评价文件审批申请表及相关材料收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》等法律法规的有关规定，我局原则同意重庆壹壹工程咨询有限公司（统一社会信用代码：91500000MADAT6TRXE）编制的项目环境影响报告表结论及其提出的环境保护措施。

一、项目建设内容： 拟建项目位于彭水工业园区北岸C32-02-03，占地面积约17924.57m2，主要建设2栋生产厂房，总建筑面积约8285m2。建设红薯粉深加工、调味菜、方便食品生产线各1条及配套设施，建成后年产红薯粉条1000吨、调味菜产品1万吨、方便食品55万盒。项目总投资6000万元，其中环保投资90万元。

- 二、项目建设与运营管理中，必须认真落实项目环境影响报告表中提出的各项生态环境保护措施，减少污染物产生和排放，重点应做好以下工作：

（一）严格落实水污染防治措施。项目生产废水经车间隔油后排入自建污水处理站（处理能力100m3/d）处理达相应标准后经DW001排放口排入市政污水管网；食堂废水隔油后与员工生活污水一起排入自建生化池（处理能力6m3/d）处理达相应标准后经DW002排放口排入市政污水管网；废水最终进入园区南区污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准后排入郁江。

（二）严格落实大气环境保护措施。红薯粉条生产线投料粉尘设集气罩收集经布袋除尘器处理后经1根15m高的排气筒（DA001）高空排放，颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）表1中其他区域标准限值；调味菜、方便食品生产线炒制废气分别设集气罩收集经油烟净化器处理后经15m高的排气筒（DA002，DA004）高空排放，非甲烷总烃、油烟、臭气浓度排放满足《餐饮业大气污染物排放标准》（DB50/859-2018）；调味菜、方便食品生产线天然气燃烧废气分别经15m高的排气筒（DA003，DA005）排放，颗粒物、SO2、NOx排放满足《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）；锅炉采用低氮燃烧，废气经1根8m高的排气筒（DA006）排放，颗粒物、SO2、NOx、烟气黑度排放满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB50/658-2016）及第1号修改单要求；食堂废气设集气罩收集经油烟净化器处理后经专用油烟管道引至屋顶排放；调节池、污泥池加盖，设备密闭、定期在污水处理池内添加植物除臭剂，设置专管将臭气引至绿化带内排放。

（三）严格落实噪声污染防治措施。通过选用低噪声设备、合理布局、建筑隔声等措施后，各厂界噪声应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值。

（四）严格落实固体废物分类处置和综合利用措施。生活垃圾交由市政环卫部门处理。不合格原料退回供应厂商；废包装材料、废布袋、检验耗材、废活性炭外售物资回收单位；废边角料外售饲料生产厂家；菜渣、肉渣、料渣、不合格品、废样品、废油脂、栅渣、除尘灰定期交有餐厨资质单位收集处理；废过滤膜由厂家回收；生化池污泥、沉淀池污泥定期清掏交环卫部门收运处置。废紫外灯管、废润滑油、含油手套、废油桶、油/水混合物暂存于危废贮存点，定期交有危废资质单位处置。危险废物暂存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，转移应符合《危险废物转移管理办法》要求，委托他人运输、利用、处置固体废物时，应对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求。

（五）严格落实环境风险防范措施。认真落实环境影响报告表提出的各种风险防范措施，工程设计、建设和管理中应严格执行国家相关安全规范和要求。植物油储存容器须完好无损，储存设置托盘，地面防渗处理，储存区设置堵截泄漏的裙脚。加强储存过程的管理，在储存过程中应严格遵守各物料储存注意事项。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和灭火器等消防器材。

三、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。项目投入运行前，应依据有关规定向县生态环境行政主管部门申请排污许可，不得无证排污或不按证排污。项目竣工后，应按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》等有关规定对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告并依法向社会公开验收报告，公示期满5个工作日内，建设单位应登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报验收等相关信息。

四、若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染措施发生重大变动的，应依法重新报批项目环境影响评价文件。该项目自批准之日起超过5年方开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。

五、本批准书内容依据你公司报批的建设项目环境影响评价文件推荐方案预测的环境状态和相应条件作出，若项目实施或运行后，国家和本市提出新的环境质量要求，或发布更加严格的污染物排放标准，或项目运行出现明显影响区域环境质量的状况，你公司有义务按照国家及本市的新要求或发生明显影响环境质量的新情况，采取有效的改进措施确保项目满足新的环境保护管理要求。

六、项目按规定接受彭水自治县生态环境保护综合行政执法支队的环保日常监督。

彭水苗族土家族自治县生态环境局

2025年6月25日

抄送：县生态环境保护综合行政执法支队